2

Воздушный винтовой компрессор

Инструкция пользователя к контроллеру

LOGIK-16

KEEP FOR FUTURE REFERENCE

MANUAL NO: L-16-K-R

REV: 00

1-ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:

WARNING LEDS

INFO DISPLAY

COUNTER		                     START

EMERGENCY STOP

RESET			        STOP

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК И ИНДИКАЦИИ :

START			: Включение компрессора, подтверждение значения или выбор

параметра.

STOP			: Остановка компрессора.

EMERGENCY STOP 	: Экстренная остановка компрессора.

COUNTER                     : Просмотр параметров, увеличение значения, движение вперед по меню

RESET	: Сброс ошибок, уменьшение значения, движение назад по меню

LEDS	                          : Показывает состояние и ошибки компрессора

DL1 – загрузка (постоянно)/ холостой ход (прерывисто)

DL2 - низкое напряжение

DL3 - загрязнение воздушного фильтра

DL4 – аварийное превышение давление

DL5 – неисправность датчика давления

DL6 - высокая температура масла

DL7 - неисправность датчика температуры

DL8 - перегрузка двигателя

DL9 - перегрузка вентилятора

DL10 - неверная фазировка(постоянно)/отсутствие фазы (прерывисто)

дисплей

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ В ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ:

НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ ЛЕВУЮ КНОПКУ, ОДНОВРЕМЕННО НАЖАВ ПРАВУЮ.

НАЖИМАЙТЕ КНОПКИ ОДНУ ЗА ДРУГОЙ

ПОСЛЕ НАЖАТИЯ ОБОЗНАЧЕННЫХ КНОПОК СРАВНИТЕ ПОКАЗАНИЯ НА ДИСПЛЕЕ С ОПИСАННЫМИ В ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ, ДЛЯ ПРОВЕРКИ.

2-ПРОСМОТР ЧАСОВ НАРАБОТКИ И ТАЙМЕРОВ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ:

В ВЫКЛЮЧЕННОМ СОСТОЯНИИ КОМПРЕССОРА (питание включено) НАЖМИТЕ КНОПКУ  ДЛЯ ПРОСМОТРА СЛЕДУЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ

1

O F F

2       ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА

t E.

1 2 3

3       ИНДИКАЦИЯ РЕЖИМА РАБОТЫ (0- ОДИНОЧНАЯ РАБОТА ; 1- ПАРРАЛЕЛЬНАЯ РАБОТА)

t

0

4      ОБЩЕЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ

t.

1 2 3 4

5       ВРЕМЯ РАБОТЫ ПОД НАГРУЗКОЙ

L.

1 2 3 4

6       ОТНОШЕНИЕ (ОБЩЕЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ/РАБОТА ПОД НАГРУЗКОЙ)

P.

7 5

7       ОБРАТНЫЙ СЧЕТЧИК ЧАСОВ ДО ЗАМЕНЫ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

A I r

1 2 3 4

8       ОБРАТНЫЙ СЧЕТЧИК ЧАСОВ ДО ЗАМЕНЫ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА

F – O L

1 2 3 4

9       ОБРАТНЫЙ СЧЕТЧИК ЧАСОВ ДО ЗАМЕНЫ СЕПАРАТОРА

S E P

2 3 4 5

10     ЗАМЕНЫ МАСЛА

O  I  L

1 2 3 4

11     ОБРАТНЫЙ СЧЕТЧИК ЧАСОВ ДО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

C  -  h

1 2 3 4

12     ВЕРСИЯ ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

R  -  S

1.2

3-БЫСТРЫЙ ДОСТУП К ПАРАМЕТРАМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:

1   НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ  БОЛЕЕ 3 СЕКУНД.

O F F

2

P - P

3      4

P 3

7, 5

3     УСТАНОВИТЕ ДАВЛЕНИЕ РАЗГРУЗКИ (ОСТАНОВКИ)

P 3

5     УСТАНОВИТЕ ДАВЛЕНИЕ ЗАГРУЗКИ (ВКЛЮЧЕНИЯ)

P 4

4- ВВОД ПАРОЛЯ (УРОВЕНЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ):

1  В ВЫКЛЮЧЕННОМ СОСТОЯНИИ КОМПРЕССОРА (питание включено) НАЖМИТЕ КНОПКИ  ДЛЯ ВХОДА В МЕНЮ ПАРОЛЕЙ.

O F F

2   НАЖМИТЕ ДЛЯ ВВОДА ПАРОЛЯ. ПАРОЛЬ ОТОБРАЖАЕТСЯ КАК

P I n  1

3   (ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ МИГАЮЩЕЙ ЦИФРЫ НАЖИМАЙТЕ  ДЛЯ  УМЕНЬШЕНИЯ. КОГДА ПОЛУЧИТЕ НЕОБХОДИМОЕ ЗНАЧЕНИЕ, НАЖМИТЕ . ПАРОЛЬПОЛЬЗОВАТЕЛЯ «22».)

0 0

4   ПОДТВЕРДИТЕ ВВОД ПАРОЛЯ НАЖАТИЕМ , ЕСЛИ ПАРОЛЬ ВВЕДЕН ПРАВИЛЬНО

2 2

5  ГРУППА МЕНЮ ОТОБРАЗИТСЯ НА ДИСПЛЕЕ, ЕСЛИ ПАРОЛЬ ВВЕДЕН НЕВЕРНО, ВОЗВРАТИТЕСЬ К ПЕРВОМУ ШАГУ.

P - Р

5- ПРОСМОТР ГРУПП МЕНЮ:

1   ПАРАМЕТРЫ ДАВЛЕНИЯ

P - P

2    ПАРАМЕТРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ

P - H

3   ОБРАТНЫЕ СЧЕТЧИКИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

P - F

4   ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИИ

C - C

5  ПАМЯТЬ ОШИБОК

A - L

6   ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ

P - C

ДЛЯ ПЕРЕХОДА ОТ ГРУППЫ К ГРУППЕ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ КНОПКИ  И . ДЛЯ ВХОДА В ГРУППУ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КНОПКУ .

ЕСЛИ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ (2) МИНУТ НЕ БУДЕТ НАЖАТА НИ ОДНА ИЗ КНОПОК, КОНТРОЛЛЕР ВОЗВРАТИТСЯ К ГЛАВНОМУ МЕНЮ

6- ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ :

1   ВХОД В ГРУППУ ПАРАМЕТРОВ (НАПРИМЕР ТЕМПЕРАТУРЫ)

P - H

2   3  ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ НАЖМИТЕ , ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ . ПОДТВЕРДИТЕ НАЖАТИЕМ . ПОСЛЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРА НА ДИСПЛЕЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ КОД ПАРАМЕТРА (ДИСПЛЕЙ 2). ДЛЯ ВЫХОДА В ГЛАВНОЕ МЕНЮ НАЖМИТЕ   .

H 1

110

A-  ПАРАМЕТРЫ ДАВЛЕНИЯ :

P - P

КОД           	             ОПИСАНИЕ                		        ЗНАЧЕНИЕ		MIN-MAX

ДАВЛЕНИЕ РАЗГРУЗКИ			.. bar		    	(P4+0,2)-(P2-0,2)

P 3

ДАВЛЕНИЕ ЗАГРУЗКИ			.. bar		    	1 - (P3-0,2)

P 4

B-  ПАРАМЕТРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ :

P - H

НИЖНИЙ ПРЕДЕЛ ТЕМПЕРАТУРЫ		7 °C			(-10)-(+15) °C

H 5

C-   ОБРАТНЫЕ СЧЕТЧИКИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ :

P - F

ЗАМЕНА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА		2000 H.			100 – 3000 H

C – A F

ЗАМЕНА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА		2000 H.			100 – 9999 H

C – O F

ЗАМЕНА СЕПАРАТОРА	             	4000 H.			100 – 9999 H

C – S F

ЗАМЕНА МАСЛА				2000 H.			100 – 9999 H

C – O L

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ               		2000 H.			100 – 9999 H

C - - h

D-   ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИИ :

C - C

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЗАПУСК	         	0			0 - 1

r - -

* (0= РУЧНОЙ, 1= АВТОМАТИЧЕСКИЙ)

В СЛУЧАЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ.

КОНТРОЛЬ ФАЗИРОВКИ				1			0 - 1

C E – F

* (0= ВЫКЛЮЧЕН, 1= ВКЛЮЧЕН)

РЕЛЕ КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ, СЛУЖИТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ КОМПРЕССОРА

ТАЙМЕР ХОЛОСТОГО ХОДА			0			0 - 1

t 4

БЕЗОПАСНОСТЬ         			0			0 - 1

S - -

НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ           		0			0 - 1

A L 21

ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ		°C 			°C - °F

C – F

ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ			bar 		    	bar - Psi

b – P

E-   ПАМЯТЬ ОШИБОК :

A - L

ОШИБКИ ОТОБРАЖАЮТСЯ НА ДИСПЛЕЕ КАК    “X” ПОКАЗЫВАЕТ КОЛИЧЕСТВО ОДИНАКОВЫХ ОШИБОК В ПАМЯТИ. ЕСЛИ КОЛИЧЕСТВО ОДИНАКОВЫХ ОШИБОК БОЛЕЕ 10, ВМЕСТО “X”  ОТОБРАЗИТСЯ .

X A.YY

= A.YY

“YY” КОД ОШИБКИ.  ЕСЛИ В ПАМЯТИ НЕ СОДЕРЖИТСЯ ОШИБОК, ТО НА ДИСПЛЕЕ ОТОБРАЗИТСЯ    .

-  -  -  -

ИСПОЛЬЗУЯ КНОПКУ  МОЖНО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ПРОСМОТРЕТЬ ВСЕ ОШИБКИ, НАЧИНАЯ С ПОСЛЕДНЕЙ.

F-   ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ :

P - C

1

P - C

2

P I n  1

3

0 0

4 ПОСЛЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СТАРОГО ПАРОЛЯ ВВЕДИТЕ НОВЫЙ, ИСПОЛЬЗУЯ КНОПКИ

2 2

И

5  НОВЫЙ ПАРОЛЬ СОХРАНЕН, ВЫ ВОЗВРАЩАЕТЕСЬ В ГЛАВНОЕ МЕНЮ.

X X

7- КОДЫ ОШИБОК  И ОПИСАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ СООБЩЕНИЙ ДИСПЛЕЯ

КОД	ОПИСАНИЕ				СООБЩЕНИЕ НА ДИСПЛЕЕ, ИНДИКАЦИЯ

ОШИБКИ С НЕМЕДЛЕННОЙ БЛОКИРОВКОЙ КОМПРЕССОРА

XA.01	НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ		AL & DL5

XA.02	ПРЕВЫШЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ    			AL & DL4

XA.03	АВАРИЙНАЯ ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА		AL & DL6

XA.04	НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА				AL & DL6

XA.05	НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ	AL & DL7

XA.06	ПЕРЕГРУЗКА  ГЛ. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ		AL & DL8

XA.07	ПЕРЕГРУЗКА ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА		AL & DL9

XA.08	ОТСУТСТВИЕ ФАЗЫ/ АССИМЕТРИЯ			AL & DL10

XA.09	НЕВЕРНАЯ ФАЗИРОВКА         			AL & DL10 ПРЕРЫВИСТО.

XA.10	НАЖАТА КНОПКА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ	E-St

XA.11	БЕЗОПАСНОСТЬ					FEL-

XA.12	ПРЕВЫШЕНИЕ ДАВЛЕН. ПЕРЕД СЕПАРАТОРОМ	IN5

ОШИБКИ С ОСТАНОВКОЙ КОМПРЕССОРА ПОСЛЕ 10 СЕКУНД ХОЛОСТОГО ХОДА

XA.20	ВЫСОКАЯ, ПРЕДАВАРИЙНАЯ ТЕМПЕРАТУРА	AL & DL6 ПРЕРЫВИСТО

XA.21	НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (АВАРИЙНОЕ)		AL & DL2

ALARMS GIVEN WITHOUT STOP OF COMPRESSOR

ОШИБКИ БЕЗ БЛОКИРОВКИ КОМПРЕССОРА

XA.25	ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА		AL & DL3

XA.16	НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (ПРЕДАВАРИЙНОЕ)	AL & DL2 ПРЕРЫВИСТО

XA.27	ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 				H--P

XA.30 	СООБЩЕНИЕ О ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПИТАНИЯ 	P-OF

XA.31  	СБОЙ КОНТРОЛЛЕРА/ОШИБКА ПАМЯТИ		-Err

XA.32	ОШИБКА RS232					cErr

XA.40  	ПРОСРОЧЕНА ЗАМЕНА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА	C-AF

XA.41  	ПРОСРОЧЕНА ЗАМЕНА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА	C-OF

XA.42  	ПРОСРОЧЕНА ЗАМЕНА СЕПАРАТОРА		C-SF

XA.43  	ПРОСРОЧЕНА ЗАМЕНА МАСЛА			C-OL

XA.44  	ПРОСРОЧЕНО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ		C--h

СООБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ О РЕЖИМЕ РАБОТЫ КОМПРЕССОРА

OFF -(ПОСТОЯННО) КОМПРЕССОР ГОТОВ К РАБОТЕ

OFF--(ПРЕРЫВИСТО) КОМПРЕССОР  ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПОСЛЕ НАЖАТИЯ КНОПКИ «стоп»

Set   -КОМПРЕССОР В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ

7,5  -  ЗНАЧЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ (КОМПРЕССОР В РАБОТЕ)