ПОДБОР ВОЗДУХОСБОРНИКА (РЕСИВЕРА)

Для обеспечения нормальных условий работы компрессора необходимо установить в Вашу пневмосеть воздухосборник.

Минимальный объём ресивера можно рассчитать по эмпирической формуле:

| Vp = | Q *5 |
| --- | --- |
|  | A *(Pmax – Pmin) |

где:

Vp =     Объем ресивера (m3)

Q =      Производительность компрессора (m3/min)

A =      Допустимое количество циклов в час ( 1/ h)

Pmax =  Максимальное давление (бар)

Pmin =   Минимальное давление   (бар)

Максимально допустимое количество циклов «ЗАГРУЗКА – ХОЛОСТОЙ ХОД»

| Модель компрессора | 3-11 кВт | 15-22 кВт | 30-45 кВт | 55-75 кВт | 90-132 кВт | 160-315 кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Допустимое количество циклов в час | 30 | 25 | 20 | 20 | 10 | 5 |